设备名称及功能参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心理健康自助系统 | 一、系统配置： - 1.管理系统至少包含咨询预约、危机干预、心理科普、心理测试、中心介绍等模块，可以实现不少于十种功能，如中心概况、心理危机干预、心理影视、心理美文、心理百科、心理测试、心灵之声、心理提升、放松减压、预约咨询等。 - 2.提供不少于四类的心理测试内容，如人际、人格、学习能力、心理健康和职业兴趣等，测量常模均由国内权威文献提供，可以保证较高的客观性（信度高）和针对性（效度高），有效的反映测试者自身心理特征。 - 3.提供不少于四类音乐类型，如放松舒缓、自然环境、鼓舞激越、心灵电台等。 - 4.提供冥想，催眠等放松技术，如腹式呼吸、鼻腔呼吸、控制呼吸、想象放松等不少于四种的放松方式，可帮助用户提升心理素质，缓解情绪压力。 - 5.提供不少于20个心理提升训练项目。如专注力训练、放松训练、反应力训练、记忆力训练等。 - 6.提供心理危机干预知识普及、专业方案等内容。 - 7.系统管理端，支持自定义中心全景图展示；支持自定义文章栏目添加以及文章管理功能；支持自定义单位信息；支持查看来访者测评报告，正异常情况等信息；支持添加咨询师简介，上传咨询师照片、预约二维码等。 - ★8.用户端可与心理管理平台实现数据对接，支持在线预约、学号及手机验证码双重登录方式登录。 - ★9.管理端可与已有心理管理平台兼容，并实现数据的统一抓取及分析，便于对所有数据进行统一管理和分析。 二、设备配置： - 1.客户端设备：立式互动设备 - 2.屏幕尺寸：32英寸及以上； - 3.ROM：32GB及以上； - 4. RAM：4GB及以上； - 5.触摸方式：手指，带手套的手或其它触摸感应介质； - 6.物理规格：宽度在100-120CM之间； ▲提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 - ▲提供国家认可的检测机构出具的软件产品测试报告。 |
| 2 | 多通道反馈放松系统（按摩椅团体版1-2） | 一、系统配置 - 1、可提供包括放松训练（不少于四种实用有效的放松训练视频教程）、想象放松（提供不少于四个主题放松场景）、正念冥想（提供不少于六个正念技术，如：正念呼吸、坐姿冥想等视频训练课程，训练结束后出具详细的训练报告）等在内的心理放松训练技术。 - 2、睡眠改善：提供不少于四种睡眠场景，训练结束后出具详细的训练报告； - 3、音乐中心：提供30首以上的放松音乐，达到释放或缓解压力的目的。 - ★4、实时脑电反馈数据记录：系统通过脑波采集仪通讯，可实时监测和记录训练者训练过程当中的放松度和压力指数的变化情况，以及Delta、Theta、Alpha、Beta、Gamma等不少于八个EEG参数。 - ★5、实时生物反馈数据记录：系统通过脉搏血氧仪通讯，可实时监测训练者训练过程当中的心率大小，同时记录实时心率曲线、血氧饱和度、HRV、疲劳状态、自主神经平衡、自主神经活性等多种生理指标参数。 ★6、训练效果分析及反馈功能：训练完成后，系统自动生成训练报告来反馈训练效果。 ★7、管理端可出具专业训练报告，脑电分析包含放松度和压力指数的平均数；心率分析包含心率和血氧的数据曲线图等。 ★8、管理端可以与已有放松训练系统数据对接，实现数据的统一抓取及分析，便于对所有数据进行统一管理和分析。 二、设备配置 平板电脑*2，智能头戴*2，脉搏血氧仪*2，管理端设备*1，推车*1，放松设备*2。 - 1.平板电脑产品尺寸：10英寸及以上；网络连接：WIFI版；ROM：64GB及以上，支持TF卡扩展；RAM：4GB及以上。 - 2.智能头戴，系统模块：嵌入式芯片便携脑电波传感器 传输方式：蓝牙传输范围：不超过10m；蓝牙兼容性：兼容蓝牙2.0，蓝牙3.0，蓝牙4.0等移动设备。 - 脉搏血氧仪传感器：光电传感器；显示模式：LCD；采样频率：200Hz 血氧精度：±2%(80%~100%)；±3%(70%~79%)；心率精度：±2bpm； - 4.管理端设备：屏幕大小：21寸及以上；运行内存：4G以上；机身内存：32G以上。 - 5.推车物理规格：约1200mm(H) × 503mm(W) × 680mm(D)， - 6.放松设备--配智能按摩椅 - ▲提供国家版权局颁发的的计算机软件著作权登记证书。 - ▲提供国家认可的检测机构出具的软件产品测试报告。 |
| 3 | 沙具（3000） | 1、沙具3000个（30大类）：分类不少于十二种，如包括人物、植物、矿物、建筑物、机械物、环境微缩物、交通工具、家具与生活用品、食品果实、超自然虚拟物、文具用品等。象征分类包括多种，如邪恶、虚幻、正义、神话、现实、现代、战争等。 2、沙子约80kg：河沙40-70目，白沙20-70目。 3、团体干沙箱1个：材质：优质实木；尺寸：沙箱盘约长120cm*宽80cm*深10cm。 |
| 4 | 体感智能互动训练仪 | 1一、配置要求 1. 屏幕尺寸不小于40英寸。 2.尺寸不小于：160*105*45cm。 3.内置红外热感应人体骨架扫描仪，通过肢体动作控制互动游戏(无需任何手持设备即可操作)。 二、系统要求 1.不少于 60款中英文训练内容，包含肢体协调、反应力训练、虚拟宣泄、智力训练等，可免费扩展中英文心理游戏。 2.系统可以实现身心平衡训练（达到身心平衡训练的作用）、辅助训练（有助于自闭症辅助训练）、团体互动宣泄（有助于提高受训者的沟通配合及团体协作能力）、统合训练（达到训练者感觉统合的训练效果）、康复训练、左右脑协调训练、注意力及肢体协调矫正、情绪宣泄、反应力训练等功能。 3.交互训练模块：提供不少于四类训练内容；大脑偏侧训练模块：提供不少于三类训练内容；意象训练模块：不少于6个意象训练的内容；投射训练模块：通过投射理论提供自由的表达性训练区域及工具。 - ▲提供国家认可的检测机构出具的软件产品测试报告。 ▲提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 |
| 5 | VR智能运动单车训练系统 | 一、配置要求： 1.VR骑行专用单车*1套：净重≥30kg，最大载重≥120kg，尺寸≥980mm*500mm*1050mm 2.VR骑行专用头盔*1套：分辨率2560*1440及以上、具有110度视场角、重力传感器、陀螺仪、自适应瞳距等功能 3.平板电脑*1套，尺寸：10英寸及以上。 4.43寸互动一体机*1套：43英寸及以上，LED全新高清A级液晶屏，可视角度≥178°，可实现非接触式多边红外矩阵对射捕捉技术，可精确捕捉多达十个移动点轨迹。 5.生物反馈采集仪*1套，耳夹式采集仪，实时采集运动与静息状态下心率数据，实时显示指标，骑行结束后得到减压报告，可外接设备打印 二、系统要求： 1.支持VR立体与平面显示，用户可根据需要选择。 2.开机自动进入软件，可支持付费定制修改，不得非法使用未授权或非专业游戏应用。 3.实时数据反馈：显示速度、里程、排名、心率等指标。 4.运动课堂，包含单车使用教程、VR单车使用教程、方向矫正教程、安全警示等骑行教练专业指导、科学运动避免伤害。 5.情绪宣泄系统，关卡制宣泄设计/支持3-30分钟训练模式，支持单个30分钟以上训练需求/支持HRV等生理指标的采集与实时显示/支持环境结合心理因素动态变化/至少包含两种场景。 6.减压放松系统，提供不少于四个VR放松场景，身临其境自由骑行，来访者可自由选择视角，720度沉浸体验。配套智能语音系统与放松音效，完成放松练习，消除身体和心理的紧张和焦虑情绪。支持运动后训练反馈报告。支持场景自动生成，无限拓展，支持单个项目30分钟以上训练需求。 - 7、静心冥想模块提供不少于10个静心冥想训练的内容，潜意识疗育模块提供不少于10个潜意识疗育训练内容，艺术疗育模块提供专业心理学艺术疗育训练内容不少于6个等。 - ▲提供国家认可的检测机构出具的软件产品测试报告。 - ▲提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 |
| 6 | 宣泄器材 | - 一、构成：1个充气宣泄人，1个立式沙袋，1个立式速度球，4根宣泄棒，2副宣泄手套，4张宣泄脸谱，2个充气宣泄球， 4个人脸捏捏球，2个安抚抱枕，2幅宣泄室挂图，1套电动充气汞。 - 二、规格： - 1.充气宣泄人：不倒翁设计；尺寸：身高≥175cm，直径≥55cm，。 - 2.立式沙袋：圆柱形，水桶座，不少于16个加固吸盘；内部填充高弹性高密度发泡材料；尺寸：高约160cm，圆柱主体≥110cm*45cm*45cm； - 3.宣泄棒：材质：PVC；造型：充气；。 - 4.宣泄手套：材质：优质PU仿皮，一次成型高抗压高弹发泡材料内胆。 - ▲提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告。 |

技术要求：

- 中标供应商在签订合同前需对该产品进行演示，带“★”条款为重点考察内容。

- 技术参数中带“▲”条款为产品符合相关资质，参与投标的供应商必须提供与产品相符的资质文件的复印件并加盖制造商公章，否则为不满足。